## 로봇팔 MQTT 무선 제어 — 사용법

PACK 프로젝트 로봇팔을 MQTT(WiFi)로 원격 제어하는 방법 정리.
ESP-01 없이 라즈베리파이가 게이트웨이 역할을 한다.

### 1. 전체 구조

[폰/PC/다른로봇]  --MQTT(WiFi)-->  [라즈베리파이]  --USB-->  [아두이노 우노]  -->  로봇팔

토픽에 명령 발행                 게이트웨이가         펌웨어가 실행          6개 서보

시리얼로 전달        (안전로직 내장)

- 두뇌 = 아두이노 : 충돌가드 / 긴급정지(EMS) / 속도제한 / 각도한계 전부 펌웨어에 내장

- 라즈베리파이 : MQTT 받아서 USB 시리얼로 아두이노에 전달 (mqtt_gateway_lite.py)

- 외부 기기 : pack/arm/cmd 토픽에 명령 문자열만 쏘면 됨

### 2. 접속 정보

| 항목 | 값 |
| --- | --- |
| MQTT 브로커 | 라즈베리파이 (192.168.0.187 : 1883) |
| 명령 토픽 (발행) | pack/arm/cmd |
| 상태 토픽 (구독) | pack/arm/status |
| 아두이노 포트 (라파이) | /dev/ttyACM1 |

라파이 IP는 hostname -I 로 확인. 바뀌면 위 IP도 갱신.

### 3. 사전 준비 (한 번만)

#### 3-1. 브로커 (라즈베리파이)

이미 설치/실행 중. 확인:

systemctl status mosquitto      # active (running) 이면 OK

#### 3-2. 명령 보내는 기기 (우분투 PC 등)

sudo apt install -y mosquitto-clients

#### 3-3. 단축 함수 등록 (강력 추천)

매번 긴 mosquitto_pub 치지 말고, 짧은 arm / stop 으로 쓰자.
~/.bashrc 맨 아래에 이 두 줄 추가:

arm()  { mosquitto_pub -h 192.168.0.187 -t pack/arm/cmd -m "$*"; }

stop() { mosquitto_pub -h 192.168.0.187 -t pack/arm/cmd -m "0"; }

저장 후 적용:

source ~/.bashrc

이제 arm K, arm 13 90, stop 처럼 짧게 사용 가능.

명령 보내는 모든 기기(우분투 PC, 라파이 등)에 이 두 줄 넣으면 됨.

### 4. 실행 순서

#### STEP 1. 게이트웨이 켜기 (라즈베리파이에서)

python3 ~/mqtt_gateway_lite.py /dev/ttyACM1 localhost

아래처럼 뜨면 준비 완료:

[gateway] running on /dev/ttyACM1, broker localhost

[MQTT] connected, sub pack/arm/cmd

[arm] >> 보정 완료. 명령 대기.

⚠️ 게이트웨이 실행 시 아두이노 리셋 → 팔이 부팅 보정(천천히 RB→H)으로 한 번 움직임. 정상.
⚠️ 서보 배터리(벅 6.5V) 켜져 있어야 실제로 움직임.

#### STEP 2. 명령 보내기 (다른 기기에서)

단축 함수 등록(3-3) 했으면:

arm K

### 5. 명령어 전체 목록 (단축 함수 기준)

사전에 단축 함수 등록(3-3) 필요. arm 뒤에 명령, 긴급정지는 stop.

#### 자동 / 자세 명령

| 입력 | 동작 |
| --- | --- |
| arm H | 홈 자세 (위로 컴팩트, 대기) |
| arm K | 자동 집기 시퀀스 (물건 집기 → 들기 → 후면에 내려놓기 → 홈) |
| arm P | 바닥으로 내려 집을 자세 |
| arm G | 그리퍼 닫기 (잡기) |
| arm O | 그리퍼 열기 (놓기) |
| arm L | 팔 들어올리기 |
| arm C | 이동 자세 (물건 쥔 채 컴팩트) |
| arm RL / arm RB / arm RR | 준비 자세 (왼쪽 / 뒤 / 오른쪽 조준) |
| arm B | 후면에 내려놓기 |
| arm BL / arm BR | 왼쪽 / 오른쪽에 내려놓기 |

#### 채널 직접 제어

| 입력 | 동작 |
| --- | --- |
| arm <채널> <각도> | 해당 채널 서보를 각도로 이동 (예: arm 13 90) |

채널 번호 ↔ 부위
| 채널 | 부위 | 안전범위 | 의미 | 예시 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 그리퍼 | 0

50 | 0=열림, 50=닫힘 | arm 5 50 |
| 7 | 손목 회전 | 40

130 | 40=세로, 130=가로 | arm 7 130 |
| 9 | 손목 굽힘 | 70

170 | 170=일자, 70=숙임 | arm 9 120 |
| 11 | 팔꿈치 | 0

90 | 0=일자, 90=굽힘 | arm 11 30 |
| 13 | 어깨 | 20

140 | 100=수직, 20=아래 | arm 13 90 |
| 15 | 베이스 회전 | 0

180 | 20=물건(서), 160=후면(남) | arm 15 20 |

안전범위 밖 값은 펌웨어가 자동으로 잘라냄(clamp). 위험각 입력해도 한계까지만 감.

#### 제어 / 안전 명령

| 입력 | 동작 |
| --- | --- |
| stop | 긴급정지 (EMS) — 동작 즉시 멈춤 (가장 빠름) |
| arm 0 | 긴급정지 (동일) |
| arm R | 긴급정지 해제 (재개) |
| arm SP <ms> | 이동 속도 (1도당 ms, 클수록 느림. 예: arm SP 30) |

### 6. 사용 예시

arm SP 35        # 처음엔 느리게

arm H            # 홈 확인

arm 13 90        # 어깨 90도 (따옴표 불필요)

arm K            # 자동 집기 시퀀스

stop             # 위급하면 즉시 정지

arm R            # 다시 재개

#### Python에서 발행 (카메라 연동 등)

import paho.mqtt.publish as publish

publish.single("pack/arm/cmd", "K", hostname="192.168.0.187")

### 7. 안전 수칙

- 첫 동작 전 팔 주변 공간 확보.

- 이상하면 즉시 arm 0 (긴급정지) 또는 서보 배터리 차단.

- 처음 테스트는 SP 35로 느리게 → 익숙해지면 빠르게.

- 펌웨어에 충돌가드 내장 — 집게가 베이스 찌를 것 같으면 자동 정지하지만, 맹신 금지. 늘 EMS 준비.

### 8. 문제 해결

| 증상 | 원인 / 해결 |
| --- | --- |
| 명령 보내도 무반응 | 게이트웨이 안 켜짐 → STEP 1 다시 / 서보 배터리 확인 |
| [MQTT] connected 안 뜸 | 브로커 꺼짐 → systemctl status mosquitto |
| could not open port | 포트 번호 바뀜 → ls /dev/ttyACM* 재확인 / OpenCR과 헷갈림 주의 |
| Permission denied (포트) | sudo usermod -a -G dialout $USER 후 재로그인 |
| 팔이 떨림/약함 | 배터리 전압 부족 → 충전 (3S 11V 이상 유지) |

### 9. 파일 목록

| 파일 | 위치 | 역할 |
| --- | --- | --- |
| RobotArmCase.ino | 아두이노 | 로봇팔 펌웨어 (안전로직 + 자세 + FK) |
| mqtt_gateway_lite.py | 라즈베리파이 (~/) | MQTT→시리얼 게이트웨이 |
| RobotArmCase.py | (PC) | Python 직접제어 + IK (참고용) |
| pi_aruco_test.py | 라즈베리파이 | 카메라 ArUco 인식 (다음 단계) |

group4@ubuntu:~$ arm 9 180

group4@ubuntu:~$ arm 11 30

group4@ubuntu:~$ arm 13 30

group4@ubuntu:~$ arm 15 150

group4@ubuntu:~$ arm 15 40